旭森智造 木板检测机 · 工人操作手册

一、屏幕上怎么看

判定结果：绿色 OK = 好板；红色 NG = 坏板（板会走 NG 那边）。

结果下面那行红字 = 为什么判 NG，例如：死节>2(30mm以上)。

图上的方框：亮框 = 算数的；暗框 = 不算数（太小 或 把握不够），不用管它。

左下角小图 = 最近几块板，绿条 OK、红条 NG。

二、工人设置（改这里，判定马上跟着变）

左边 = 项目，中间 = 什么意思，右边 = 现在填的数。

| 活节(jieba) 数量大于 | 整板活节超过几个算多 | 50 |
| --- | --- | --- |
| 死节(dongba) 数量大于 | 超过几个算多（只数大于 30mm 的） | 3 |
| 小油疤(heiba) 数量大于 | 超过几个算多 | 40 |
| 破洞(dongban) 数量大于 | 超过几个算多（只数大于 30mm 的） | 2 |
| 大破洞或大油疤 数量大于 | 一个大的就算多（只数大于 40mm 的） | 0 |
| 缺边(quebian) 数量大于 | 超过几处算多（只数大于 30mm 的） | 0 |
| 树皮(shupi) 数量大于 | 超过几处算多；填 0 = 有一个就判 | 0 |
| 发白(fabai) 数量大于 | 超过几处算多；填 0 = 有一个就判 | 0 |
| 破洞概率(置信度)大于 | 表示超过4成把握认为是破洞才算破洞 | 0.4 |
| 树皮概率(置信度)大于 | 表示超过4成把握认为是树皮才算树皮 | 0.4 |
| 发白概率(置信度)大于 | 表示超过6成把握认为是发白才算发白 | 0.6 |
| 板长 / 板宽 小于 | 量出来比这个短就算短 | 1200 / 600 |

改数口诀：改完立刻生效，不用重启。

数字改大 = 放松（少判 NG）；改小 = 收紧（多判 NG）。

数量填 99 = 这条不判。

比如死节(dongba)  这里配置大于3个表示，只要有4个就算不合格。配置30mm， 表示如果有6个死节，里面如果有5个小于30mm的，1个大于30mm的，则只算1个，又因为1个<配的3个所以这个木板是合格板子。 这个配置30mm相当于漏斗，会过滤掉小于30mm的死节， 不计数，不计算在内。

概率（置信度）因为模型也看不准到底是不是发白。比如有反光。概率置信度配0.4认为有4成把握是发白就是发白。 这个配的越低越严格。配的越高越松。比如配0.1 认为有1成把握是发白就是发白了。 会被干掉认为是不合格的板子

三、别乱动的东西

相机调参（曝光 / 增益）：默认 6000 / 0。画面太暗先调曝光；增益会亮但会糊，尽量别动。要调找工程师。

开发者模式（存图开关）：要密码，平时关着，别开。

关机 / 重启电脑：一按就停机，确认没人干活了再按。

四、四个按钮

手动拍照：手动拍一块板试机用（不计入合格率）。

最小化：退回电脑桌面，检测照常不停；点屏幕角上的绿条回来。关机 / 重启电脑：停机、维护用。

五、出问题怎么办

右上角「系统状态」三个灯（PLC 连接 / 相机 / AI 引擎）有一个不绿，叫工程师。

判定觉得不对：先别自己乱调，记下板号和那行红字，叫工程师。